RUBRIQUE 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit	: FOLIE ANANAS 10%

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

## Utilisations identifiées pertinentes

## Catégorie d'usage principal	: Bougie/Fondant parfumé à destination du grand public

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| NOM : |  |
| --- | --- |
| ADRESSE : |  |
| TELEPHONE : |  |
| MAIL : |  |

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Belgique : +32 070 245 245

France : +33 (0)1 45 42 59 59

Luxembourg : +32 (0) 70 245 245

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 | Aquatic Chronic 3 |
| --- | --- |

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnement

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2 Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) --

Mention d'avertissement (CLP)	: NEANT

Mentions de dangers (CLP)

| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| --- | --- |

Conseils de prudence (CLP)

| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| --- | --- |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P103 | Lire l'étiquette avant utilisation. |
| P273 | Eviter le rejet dans l’environnement. |
| P501 | Éliminer le récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets approuvée. |

EUH208 Contient : Hexyl cinnamic aldehyde, Allyl cyclohexylpropionate, Aldehyde C-16, Methyl cinnamate. Peut produire une réaction allergique.

2.3 Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l’article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

RUBRIQUE 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Non applicable

3.2 Mélanges

| NOM | N° CAS | N° EC | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bis(2-ethylhexyl) adipate substance possédant une/des valeurs limites d’exposition professionnelle nationales (PL) | 103-23-1 | 203-090-1 | 3.36-6.72 | Aquatic Acute 1, H400 |
| Hexyl cinnamic aldehyde | 101-86-0 | 202-983-3 | 0.19-0.38 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Allyl cyclohexylpropionate | 2705-87-5 | 220-292-5 | 0.15-0.3 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Aldehyde C-16 | 77-83-8 | 201-061-8 | 0.13-0.26 | Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411 |
| Allyl heptanoate | 142-19-8 | 205-527-1 | 0.1-0.2 | Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 Acute Tox. 3 (par inhalation), H331 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 3, H412 |
| Methyl cinnamate | 103-26-4 | 203-093-8 | 0.09-0.17 | Skin Sens. 1B, H317 |
| Allyl amyl glycolate | 67634-00-8 | 266-803-5 | 0.07-0.14 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Acute Tox. 2 (par inhalation), H330 Aquatic Chronic 1, H410 |
| Allyl caproate | 123-68-2 | 204-642-4 | 0.06-0.11 | Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 Acute Tox. 3 (par inhalation), H331 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

| Premiers soins après inhalation : | Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| --- | --- |
| Premiers soins après contact avec la peau : | Laver la peau avec beaucoup d'eau. En cas d’irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |
| Premiers soins après contact oculaire : | Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. |
| Premiers soins après ingestion : | Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. |

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| - |  |
| --- | --- |

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l’incendie

5.1 Moyens d’extinction

| Moyens d'extinction appropriés : | Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| --- | --- |

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : | Dégagement possible de fumées toxiques. |
| --- | --- |
| 5.3 Conseils aux pompiers |  |  |

| Protection en cas d'incendie : | Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
| --- | --- |
| RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle |  |  |

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1 Pour les non-secouristes

| Procédures d’urgence : | Ventiler la zone. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| --- | --- |

6.1.2 Pour les secouristes

| Equipement de protection : | Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| --- | --- |
| 6.2 Précautions pour la protection de l’environnement |  |  |

Eviter le rejet dans l’environnement.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4 Références à d’autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

| Conditions de stockage : | Stocker à l’abri de la lumière. |
| --- | --- |
| Température de stockage : | Eviter les températures extrêmes. |
| Prescriptions particulières concernant l'emballage : | Stocker dans un récipient fermé. |
| Matériaux d'emballage : | Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion. |
| RUBRIQUE 8 : Contrôles de l’exposition/protection individuelle |  |  |

8.1 Paramètres de contrôle

Non applicable

8.2 Contrôles de l’exposition

Non applicable

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| État physique | : Solide |
| --- | --- |
| Couleur | : |
| Odeur | : Caractéristique |
| Seuil Olfactif | : Pas disponible |
| Point de fusion | : Non applicable |
| Point d’ébullition | : Pas disponible |
| Point de congélation | : Pas disponible |
| Inflammabilité | : Non applicable |
| Limites d’explosivité | : Pas disponible |
| Limite inférieure d'explosion | : Pas disponible |
| Limite supérieure d'explosion | : Pas disponible |
| Point éclair | : >100°C |
| Température d'auto-inflammation | : Pas disponible |
| Température de décomposition | : Pas disponible |
| pH | : Pas disponible |
| Viscosité, cinématique | : Pas disponible |
| Solubilité | : Pas disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible |
| Pression de vapeur | : Pas disponible |
| Pression de vapeur à 50°C | : Pas disponible |
| Masse volumique | : Pas disponible |
| Densité relative | : Pas disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C | : Pas disponible |
| Caractéristiques d’une particule | : Non applicable |

9.2 Autres informations

Pas d’informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

10.4 Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7).

10.5 Matières incompatibles

Pas d’informations complémentaires disponibles.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

| Toxicité aiguë (orale) | : Non classé |
| --- | --- |
| Toxicité aiguë (cutanée) | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : Non classé |
| Cancérogénicité | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé |
| Danger par aspiration | : Non classé |

11.2 Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

| Ecologie – général | : Non classé |
| --- | --- |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) | : Non classé |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

12.2 Persistance et dégradabilité

Le produit n’a pas été testé. Pas de données disponibles.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Le produit n’a pas été testé. Pas de données disponibles.

12.4 Mobilité dans le sol

Pas d’informations complémentaires disponibles.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d’informations complémentaires disponibles.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d’informations complémentaires disponibles.

12.7 Autres effets néfastes

Pas d’informations complémentaires disponibles.

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

| Méthodes de traitement des déchets | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. |
| --- | --- |

RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

WGK : 1

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification |  |  |  |  |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU |  |  |  |  |
| Description document de transport |  |  |  |  |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport |  |  |  |  |
| 14.4. Groupe d’emballage |  |  |  |  |
| 14.5. Dangers pour l'environnement |  |  |  |  |

RUBRIQUE 15 : Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

15.1.1 Réglementations UE

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l’annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

## Liste candidate REACH (SVHC)

## Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

## Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

## Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

## Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

## Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

## Règlement sur l’appauvrissement de la couche d’ozone (UE 1005/2009)

## Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d’ozone)

Règlement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d’explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l’utilisation des précurseurs d’explosifs)

## Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

## Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16 : Autres informations

| Texte intégral des phrases H et EUH: |  |  |
| --- | --- | --- |
| H301 | Acute Tox. 3 | Toxique en cas d’ingestion. |
| H302 | Acute Tox. 4 | Nocif en cas d’ingestion. |
| H311 | Acute Tox. 3 | Toxique par contact cutané. |
| H312 | Acute Tox. 4 | Nocif par contact cutané. |
| H317 | Skin Sens 1B | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H330 | Acute Tox. 2 | Mortel par inhalation. |
| H331 | Acute Tox. 3 | Toxique par inhalation. |
| H400 | Aquatic Acute 1 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Aquatic Chronic 1 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Aquatic Chronic 2 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Aquatic Chronic 3 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.